BLASTER.TPU 1.0:

----------------

Um einen eingebauten Soundblaster zu verwenden kann diese

Unit von Ihnen genutzt werden. Diese verwendet nicht die

im RAM befindlichen Treiber, sondern greift direkt auf die

im Rechner befindliche Hardware zu. Ein Hinweis sei jedoch

vor der Benutzung dieser Unit gegeben: Es kann sein, da�

meine Routinen nicht alle Soundblasterkarten korrekt erkennt.

Tritt dieser Fall ein, so k�nnen die Soundblasterspezifischen

Daten (Port, Interrupt, DMA-Kanal) �ber die Parameterliste

angegeben werden:

/P:<Port (in Hex)>

/I:<Interrupt>

/D:<niedriger DMA-Kanal (LDMA)>

/H:<hoher DMA-Kanel (HDMA)>

/NOSOUND f�r kein Soundblaster vorhanden

Um einen Soundblaster zu erkennen geht die Unit wie folgt vor:

Als erstes werden die �ber Parameter angegebenen

Daten verwendet. Danach werden fehlende Daten �ber

die "SET BLASTER=..."-Variable in der AUTOEXEC.BAT

ermittelt. Fehlen immer noch Daten, die zum ansprechen

des Soundblasters ben�tigt werden, so versucht die

Unit diese �ber die Hardware direkt zu indendifizieren.

Am Ende werden nur noch alle ermittelten Werte �ber-

pr�ft und gegebenenfalls neu ermittelt.

!VORSICHT! Sollte ihr Rechner bei der Erkennung des Soundblasters

h�ngenbleiben, so schalten Sie diesen ab (nicht �ber

STRG-ALT-ENTF!) und geben die ben�tigten Werte �ber

die Parameterliste an. Sollte ein EMM386-Fehler w�hrend

der Laufzeit Ihres Programmes auftreten, so f�gen sie

in Ihrer CONFIG.SYS am Ende des Aufrufes des EMM386

folgenden Parameter an oder aktualisieren Sie diesen

zu: D=64. Diese Angabe wird aufgrund der Benutzung des

DMA-Kanals ben�tigt.

Folgende Soundkarten werden auf jeden Fall unterst�tzt:

Soundblaster

Soundblaster Pro

Soundblaster 16

Soundblaster 16/ASP

(alle von Creative Labs)

Hier endlich alle Funktionen und Proceduren der Unit BLASTER.TPU:

{ Initialisiert Unit, sucht Soundblaster usw. }

{ buffersize ... Soviel Bytes werden von Unit }

{                maximal ben�tigt             }

{                (5 KB reichen, denke ich)    }

{ ------------------------------------------- }

{ Liefert zur�ck, ob die Initialisierung er-  }

{ folgreich verlief                           }

{ TRUE  ... alles verlief OK                  }

{ FALSE ... es trat ein Fehler auf            }

{           (zuwenig Speicher, kein SB, etc.) }

FUNCTION SoundBlasterInit(buffersize: WORD): BOOLEAN;

{ Setzt alles wieder auf Standardwerte zur�ck  }

{ (Soundblaster wird auf Originalwerte zur�ck- }

{  gesetzt - danach k�nnen KEINE Soundblaster- }

{  ausgaben mehr gemacht werden!!)             }

PROCEDURE SoundBlasterDone;

{ Wird nur zur SB-Erkennung �ber die Hardware ben�tigt }

PROCEDURE Test_Uebertragung;

{ Resettet Soundblaster (setzt alle Werte auf Standard) }

{ ----------------------------------------------------- }

{ Liefert zur�ck, ob Reset erfolgreich verlief          }

{ TRUE  ... Reset verlief OK                            }

{ FALSE ... es traten Probleme beim Reset auf           }

FUNCTION ResetSB: BOOLEAN;

{ Testet ermittelte Soundblasterdaten        }

{ Sollte nicht von Hand aufgerufen werden!!! }

{ ------------------------------------------ }

{ Gibt zur�ck, ob alle Werte korrekt bzw.    }

{ schon ermittelt wurden                     }

{ TRUE  ... alle ermittelten Werte OK        }

{ FALSE ... irgendwo verlief ein Fehler      }

{           (inkorrekte Daten, etc.)         }

FUNCTION TestSB: BOOLEAN;

{ Versucht den Port des Soundblasters �ber die Hardware }

{ zu ermitteln                                          }

{ Port wird in Variable "BlasterPort" gespeichert       }

{ ----------------------------------------------------- }

{ Liefert zur�ck, ob Erkennung erfolgreich verlief      }

{ TRUE  ... es wurde ein Soundblaster gefunden          }

{ FALSE ... es wurde kein Soundblaster gefunden oder es }

{           traten andere Probleme auf                  }

{           (unter Win95: gerade in Benutzung, etc.)    }

FUNCTION DetectSBPort: BOOLEAN;

{ Erkennt Soundblasterinterrupt            }

{ Sollte nur in Extremf�llen von Hand auf- }

{ gerufen werden                           }

{ Interrupt wird in Variable "BlasterIRQ"  }

{ gespeichert                              }

{ ---------------------------------------- }

{ Liefert zur�ck, ob Soundblasterinterrupt }

{ gefunden werden konnte                   }

{ TRUE  ... Soundblasterinterrupt gefunden }

{ FALSE ... keinen Soundblasterinterrupt   }

{           gefunden                       }

FUNCTION DetectSBIRQ: BOOLEAN;

{ Sucht auf dem Soundblaster einen Mixerchip }

{ Ergebnis wird in Variable "MixerFound" ge- }

{ speichert                                  }

{ ------------------------------------------ }

{ TRUE  ... Mixerchip konnte gefunden werden }

{ FALSE ... Mixerchip nicht vorhanden        }

FUNCTION DetectMixer: BOOLEAN;

{ Holt ein Byte vom Soundblaster   }

{ -------------------------------- }

{ Liefert vom Soundblaster zur�ck- }

{ gegebenes Byte zur�ck            }

FUNCTION ReadSBByte: BYTE;

{ Gibt Soundblasterport als String (Hex) }

{ zur�ck                                 }

{ -------------------------------------- }

{ Liefert Soundblasterport als String    }

{ zur�ck (Syntax: '<Port>h')             }

FUNCTION GetSBPortAsStrg: STRING;

{ Gibt Soundblasterinterrupt als String  }

{ zur�ck                                 }

{ -------------------------------------- }

{ Liefert Soundblasterinterrupt als      }

{ String zur�ck (Syntax: '<Interrupt>')  }

FUNCTION GetSBIRQAsStrg: STRING;

{ Gibt Soundblasterdma (Low) als String  }

{ zur�ck                                 }

{ -------------------------------------- }

{ Liefert Soundblasterdma (Low) als      }

{ String zur�ck (Syntax: '<DMA-Kanal>')  }

FUNCTION GetSBDMAAsStrg: STRING;

{ Resettet Mixerchip (setzt diesen zur�ck) }

PROCEDURE ResetMixer;

{ Schreibt ein Byte an den Soundblaster-  }

{ internen DSP (Digital Signal Processor) }

{ --------------------------------------- }

{ Wert ... beschreibt den zu schreibenen  }

{          Wert                           }

PROCEDURE Write_DSP(Wert: BYTE);

{ Holt ein Byte des angegebenen Registers }

{ vom Mixerchip                           }

{ --------------------------------------- }

{ Reg ... Bezeichnet Register, von dem    }

{         gelesen werden soll             }

{ --------------------------------------- }

{ Liefert Inhalt dieses Registers zur�ck  }

FUNCTION ReadMixerByte(Reg: BYTE): BYTE;

{ Schreibt ein Byte in den Mixerchip }

{ --------------------------------------- }

{ Reg  ... Bezeichnet Register, in den    }

{          geschrieben werden soll        }

{ Wert ... Bezeichnet zu schreibenden     }

{          Wert                           }

PROCEDURE WriteMixerByte(Reg, Wert: BYTE);

{ Setzt Gesamtlautst�rke des Soundblasters }

{ ---------------------------------------- }

{ Volume ... neue Lautst�rke (0 - 31)      }

PROCEDURE SetVolume(Volume: BYTE);

{ Setzt Lautst�rke der CD-Ausgabe �ber     }

{ Soundblaster                             }

{ ---------------------------------------- }

{ Volume ... neue Lautst�rke (0 - 31)      }

PROCEDURE SetCDVolume(Volume: BYTE);

{ Setzt Lautst�rke der Midi-Ausgabe �ber   }

{ Soundblaster                             }

{ ---------------------------------------- }

{ Volume ... neue Lautst�rke (0 - 31)      }

PROCEDURE SetMidiVolume(Volume: BYTE);

{ Setzt Lautst�rke der Line-Aufnahme/Ausgabe }

{ �ber Soundblaster                          }

{ ------------------------------------------ }

{ Volume ... neue Lautst�rke (0 - 31)        }

PROCEDURE SetLineVolume(Volume: BYTE);

{ Setzt Balance der Ausgabe        }

{ (Links / Mittig / Rechts)        }

{ -------------------------------- }

{ Volume ... neue Balance (0 - 24) }

PROCEDURE SetBalance(Volume: BYTE);

{ Setzt Lautst�rke der Microphon-Aufnahme }

{ �ber Soundblaster                       }

{ --------------------------------------- }

{ Volume ... neue Lautst�rke (0 - 3)      }

PROCEDURE SetMicroVolume(Volume: BYTE);

{ Setzt neue Samplerate    }

{ ------------------------ }

{ rate ... neue Samplerate }

PROCEDURE SetSampleRate(rate: BYTE);

{ Ermittelt Soundblasterversion        }

{ Version wird in Variable "SBVersion" }

{ gespeichert                          }

PROCEDURE GetSBVersion;

{ Spielt EINEN Ton �ber Soundblaster ab }

{ ------------------------------------- }

{ Sound ... zu spielender Ton           }

PROCEDURE PlaySB(Sound: WORD);

{ Spielt einen kompletten Block �ber }

{ Soundblaster ab (max. 64 KB gro�)  }

{ ---------------------------------- }

{ dgr   ... Gr��e des zu spielenden  }

{           Blockes                  }

{ dsize ... Gr��e des zu spielenden  }

{           Blockes                  }

{ bk    ... Pointer auf Block, der   }

{           gespielt werden soll     }

PROCEDURE PlaySBviaDMA(dgr, dsize: WORD; bk: POINTER);

{ Setzt eine neue Procedure, die nach  }

{ jedem abspielen eines Blockes aufge- }

{ rufen wird                           }

{ ------------------------------------ }

{ NewIRQ ... Pointer auf aufzurufende  }

{            Procedure                 }

PROCEDURE ChangeSBIRQ(NewIRQ: POINTER);

{ Setzt die Originalprocedure der Unit   }

{ BLASTER.TPU, welche nach dem abspielen }

{ eines kompletten Blockes aufgerufen    }

{ wird                                   }

PROCEDURE SetUnitSBIRQ;

Typen der Unit BLASTER.TPU:

---------------------------

pt= RECORD                    { erm�glicht die einfache }

Ofs, Sgm: WORD;             { Behandlung von Pointern }

END;                          { Quelle: PC Underground  }

Konstanten der Unit BLASTER.TPU:

--------------------------------

AnzIRQs        = 5;            { Anzahl zu testender IRQ's }

AnzDMAsLo      = 3;            { Anzahl zu testender LDMA's }

AnzDMAsHi      = 3;            { Anzahl zu testender HDMA's }

StartPort      : WORD= $200;   { Startport (erstm�glicher Port) }

EndPort        : WORD= $280;   { Endeport (letztm�glicher Port) }

MoeglicheIRQs  : ARRAY[1..AnzIRQs] OF BYTE = (2, 3, 5, 7, 10);

{ M�gliche IRQ's bei Soundblaster }

MoeglicheDMAsLo: ARRAY[0..AnzDMAsLo] OF BYTE = (0, 1, 2, 3);

{ M�gliche niedrige DMA's bei Soundblaster }

MoeglicheDMAsHi: ARRAY[0..AnzDMAsHi] OF BYTE = (4, 5, 6, 7);

{ M�gliche hohe DMA's bei Soundblaster }

BlasterPort    : WORD = $220; { Port von SB (DetectSBPort ver�ndert diesen Wert) }

BlasterIRQ     : BYTE = $5;   { IRQ von SB (DetectSBIRQ ver�ndert diesen Wert) }

SBOutputLange  : WORD = 0;

BlasterDMAChL  : WORD = 1;    { Low-DMA-Kanal von SB }

BlasterDMAChH  : WORD = 5;    { High-DMA-Kanal von SB }

SampleRate     : WORD = 211;  { Samplerate zur Ausgabe von Samples }

SBVersionHi    : BYTE = 0;    { SBVersion Vorkommastelle (Wert wird ver�ndert) }

SBVersionLo    : BYTE = 0;    { SBVersion Nachkommastelle (Wert wird ver�ndert) }

BitsRate       : BYTE = 8;    { In wieviel Bits ist Song abzuspielen ? }

DMA_SeiteLow   : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($87, $83, $81, $82, $0, $8B, $89, $8A);

{ Lower Page von DMA }

DMA_SeiteHigh  : ARRAY[0..7] OF WORD =

($487, $483, $481, $482, $0, $48B, $489, $48A);

{ Upper Page von DMA }

{ --> Es k�nnen bis 256 MB verwaltet werden }

DMA_Adr      : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($00, $02, $04, $06, $C0, $C4, $C8, $CC);

{ Adressregister von DMA }

DMA_Wc       : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($01, $03, $05, $07, $C0, $C4, $C8, $CC);

{ Z�hlerregister von DMA (f�r Blockgr��e) }

DMA_Single   : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($0A, $0A, $0A, $0A, $D4, $D4, $D4, $D4);

DMA_Clear_FF : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($0C, $0C, $0C, $0C, $D8, $D8, $D8, $D8);

DMA_Modus    : ARRAY[0..7] OF BYTE =

($0B, $0B, $0B, $0B, $D6, $D6, $D6, $D6);

SBPortFound  : BOOLEAN=FALSE; { Konnte SB-Port gefunden werden? }

SBIRQFound   : BOOLEAN=FALSE; { Konnte SB-IRQ gefunden werden? }

SBDMAFound   : BOOLEAN=FALSE; { Konnte SB-DMA gefunden werden? }

MixerFound   : BOOLEAN=FALSE; { Konnte Mixer-Chip gefunden werden? }

BlasterMono  : BOOLEAN=TRUE;  { Mono- oder Stereoausgabe? (Standard: Mono) }

LastHear     : BOOLEAN=FALSE; { Letztes Mal abspielen? (TRUE=Ja) }

BlasterUpper : BOOLEAN=FALSE; { wird Upper Page verwendet ? (TRUE=Ja) }

SoundBlaster : BYTE=4;        { 1=Soundblaster; 2=Soundblaster Pro; }

{ 3=Soundblaster 16 ASP; 4=kein SB    }

SBVersion    : STRING[5]='';  { SB-Version als String gespeichert }

SBTypes      : ARRAY[1..3] OF STRING[50]=

( 'Soundblaster', 'Soundblaster Pro', 'Soundblaster 16 ASP' );

{ Soundblasterbezeichnungen }

Variablen der Unit BLASTER.TPU:

(Diese Werte sollten nie ver�ndert werden!!)

--------------------------------------------

SearchIRQ : BOOLEAN; { Ist Suche nach Soundblaster IRQ aktiv? }

EndSBMusic: BOOLEAN; { Soundblaster hat Musik abspielen beendet? }

buffer1   : POINTER; { Einzelner Zwischenspeicher f�r Soundausgabe }

SBPlaySize: WORD;    { Gr��e des zu spielenden Bereiches in Byte }

MusicCount: WORD;    { Wie oft wurde gleiches St�ck schon gespielt? }

---------------------------------------------------------------------------

!! WICHTIG !!

Ich garantiere  NICHT die  Eignung dieser Unit f�r einen bestimmten

Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardware Konfiguration.

Weiterhin bin ich UNTER KEINEN UMST�NDEN f�r Sch�den haftbar, die sich

aus  der   Nutzung  oder  Unf�higkeit  zur  Nutzung  der  vorliegenden

Unit   ergeben.   Dies schlie�t  den   Verlust  von Gesch�ftsgewinnen,

die Unterbrechung  der gesch�ftlichen  Abl�ufe, den  Verlust von Daten

sowie  alle  �brigen  materiellen  und  ideellen  Verluste  und  deren

Folgesch�den ein und gilt selbst dann, wenn ich zuvor ausdr�cklich auf

die M�glichkeit derartiger Sch�den hingewiesen worden bin.

Sollte ein  Fehler entdeckt  werden, so  bin ich  bestrebt, diesen  so

schnell wie m�glich zu korrigieren.

DURCH DIE  NUTZUNG DER VORLIEGENDEN UNIT ERKL�RT DER ANWENDER SEIN

EINVERST�NDNIS MIT O.G. GARANTIE- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

---------------------------------------------------------------------------

Patrick Morgenstern (eMail: FreakDD@gmx.de)