WAVFILE.TPU 1.0:

----------------

Um eines der bekanntesten Soundformate �ber den Soundblaster

ausgeben zu k�nnen, habe ich folgende Unit programmiert.

Damit wird es m�glich, VOC-Dateien �ber den Soundblaster

auszugeben. Allerdings kann dieses nur bis zu einer Bittiefe

von 8 Bit geschehen. Bei einer Bittiefe von 16 Bit st�rzt

diese Unit gnadenlos ab!!! Die Fequenz ist eigentlich egal.

Auf Bedarf verwendet diese Unit XMS-Speicher ansonsten

werden die abspielenden Teile st�ndig von Festplatte geladen.

Hier sind nun alle Procedure der Unit aufgelistet:

{ Diese Procedure initialisiert die VOC-Datei, }

{ reserviert Speicher im XMS, usw.             }

{ (als erstes aufrufen)                        }

{ -------------------------------------------- }

{ Filename ... zu ladende VOC-Datei            }

PROCEDURE Init_Voc(Filename: STRING);

{ L�scht die geladene VOC-Datei im Speicher }

PROCEDURE Done_Voc;

{ F�ngt die geladene VOC-Datei an zu spielen }

PROCEDURE StartPlaying;

{ Gibt letzte Fehlermeldung als String zur�ck }

{ ------------------------------------------- }

{ Fehlermeldung als Text                      }

FUNCTION GetVocErrorText: STRING;

Typen der Unit VOCFILE.TPU:

---------------------------

-

(Typen werden nicht angegeben }

Konstanten der Unit VOCFILE.TPU:

--------------------------------

DETECT    : LONGINT= 65535; { automatische Speichererkennung }

VocMem    : LONGINT= 65535; { soll automatisch erkannt werden }

Looping   : BOOLEAN= FALSE; { Soll VOC-Datei geloopt werden? }

XMSSupport: BOOLEAN= TRUE;  { Soll XMS verwendet werden? }

Variablen der Unit VOCFILE.TPU:

-------------------------------

vocf      : FILE;     { VOC-Datei                                }

buffervoc1: POINTER;  { Block eins zum Abspielen                 }

buffervoc2: POINTER;  { Block zwei zum Abspielen                 }

PlayLength: LONGINT;  { Gr��e der VOC-Daten in Byte              }

NowPos    : LONGINT;  { aktuelle Abspielposition im RAM          }

VOCSize   : LONGINT;  { Gr��e des gesamten VOC-Datenblocks       }

StartVOC  : LONGINT;  { Beginn der VOC-Daten                     }

LastBlock : BYTE;     { 0 - Irgendein Block wird gespielt        }

{ 1 - Letzter Block wird gespielt          }

{ 2 - Raus aus Interruptroutine            }

{ 3 - Loopingroutine aufrufen              }

VocError  : BYTE;     { 0 - alles OK                             }

{ 1 - Fehler beim laden der Voc-Datei      }

{ 2 - Voc-Datei ist zu klein zum abspielen }

{ 3 - Kein bekanntes Voc-Format            }

{ 4 - SB wurde nicht korrekt initialisiert }

{ 5 - Nicht genug freier Speicherplatz     }

---------------------------------------------------------------------------

!! WICHTIG !!

Ich garantiere  NICHT die  Eignung dieser Unit f�r einen bestimmten

Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardware Konfiguration.

Weiterhin bin ich UNTER KEINEN UMST�NDEN f�r Sch�den haftbar, die sich

aus  der   Nutzung  oder  Unf�higkeit  zur  Nutzung  der  vorliegenden

Unit   ergeben.   Dies schlie�t  den   Verlust  von Gesch�ftsgewinnen,

die Unterbrechung  der gesch�ftlichen  Abl�ufe, den  Verlust von Daten

sowie  alle  �brigen  materiellen  und  ideellen  Verluste  und  deren

Folgesch�den ein und gilt selbst dann, wenn ich zuvor ausdr�cklich auf

die M�glichkeit derartiger Sch�den hingewiesen worden bin.

Sollte ein  Fehler entdeckt  werden, so  bin ich  bestrebt, diesen  so

schnell wie m�glich zu korrigieren.

DURCH DIE  NUTZUNG DER VORLIEGENDEN UNIT ERKL�RT DER ANWENDER SEIN

EINVERST�NDNIS MIT O.G. GARANTIE- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

---------------------------------------------------------------------------

Patrick Morgenstern (eMail: FreakDD@gmx.de)