WAVFILE.TPU 1.0:

----------------

Um eines der bekanntesten Soundformate �ber den Soundblaster

ausgeben zu k�nnen, habe ich folgende Unit programmiert.

Damit wird es m�glich, WAV-Dateien �ber den Soundblaster

auszugeben. Allerdings kann dieses nur bis zu einer Bittiefe

von 8 Bit geschehen. Bei einer Bittiefe von 16 Bit st�rzt

diese Unit gnadenlos ab!!! Die Fequenz ist eigentlich egal.

Auf Bedarf verwendet diese Unit XMS-Speicher ansonsten

werden die abspielenden Teile st�ndig von Festplatte geladen.

Hier sind nun alle Procedure der Unit aufgelistet:

{ Diese Procedure initialisiert die WAV-Datei, }

{ reserviert Speicher im XMS, usw.             }

{ (als erstes aufrufen)                        }

{ -------------------------------------------- }

{ Filename ... zu ladende WAV-Datei            }

PROCEDURE Init_Wav(Filename: STRING);

{ L�scht die geladene WAV-Datei im Speicher }

PROCEDURE Done_Wav;

{ F�ngt die geladene WAV-Datei an zu spielen }

PROCEDURE StartPlaying;

{ Gibt Komprimierungstyp der WAV-Datei an  }

{ ---------------------------------------- }

{ Gibt Komprimierungstyp als String zur�ck }

FUNCTION GetKomprimierung: STRING;

{ Gibt letzte Fehlermeldung als String zur�ck }

{ ------------------------------------------- }

{ Fehlermeldung als Text                      }

FUNCTION GetWavErrorText: STRING;

Typen der Unit WAVFILE.TPU:

---------------------------

-

(Typen werden nicht angegeben }

Konstanten der Unit WAVFILE.TPU:

--------------------------------

DETECT    : LONGINT= 65535; { automatische Speichererkennung }

WavMem    : LONGINT= 65535; { soll automatisch erkannt werden }

WAVMin    : LONGINT= 5;     { Mindestgr��e der WAV-Datei in Byte }

Looping   : BOOLEAN= FALSE; { Soll WAV-Datei geloopt werden? }

XMSSupport: BOOLEAN= TRUE;  { Soll XMS verwendet werden? }

Variablen der Unit WAVFILE.TPU:

-------------------------------

wavf      : FILE;     { WAV-Datei                                }

StartWAV  : LONGINT;  { Start der eigentlichen WAV-Daten         }

bufferwav1: POINTER;  { Puffer 1 f�r Soundausgabe                }

bufferwav2: POINTER;  { Puffer 2 f�r Soundausgabe                }

PlayLength: LONGINT;  { Noch zu spielenden Bytes                 }

SampleRate: BYTE;     { Samplerate der WAV-Datei                 }

LenInSec  : LONGINT;  { L�nge des gesamten WAV-Files in Sekunden }

LenHour   : LONGINT;  { Das macht soviel Stunden, ...            }

LenMin    : LONGINT;  { ... soviel Minuten ...                   }

LenSec    : LONGINT;  { ... und soviel Sekunden                  }

LenHourStr: STRING[2];{ Das macht soviel Stunden, ...  (STRING)  }

LenMinStr : STRING[2];{ ... soviel Minuten ...         (STRING)  }

LenSecStr : STRING[2];{ ... und soviel Sekunden        (STRING)  }

WavError  : BYTE;     { letzte Fehlermeldung                     }

{ 0 - alles OK                             }

{ 1 - Fehler beim laden der WAV-Datei      }

{ 2 - WAV-Datei ist zu klein zum abspielen }

{ 3 - Kein bekanntes WAV-Format            }

{ 4 - SB wurde nicht korrekt initialisiert }

{ 5 - Nicht gnug freier Speicherplatz      }

{ 6 - SB kann WAV-Datei nicht abspielen    }

---------------------------------------------------------------------------

!! WICHTIG !!

Ich garantiere  NICHT die  Eignung dieser Unit f�r einen bestimmten

Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardware Konfiguration.

Weiterhin bin ich UNTER KEINEN UMST�NDEN f�r Sch�den haftbar, die sich

aus  der   Nutzung  oder  Unf�higkeit  zur  Nutzung  der  vorliegenden

Unit   ergeben.   Dies schlie�t  den   Verlust  von Gesch�ftsgewinnen,

die Unterbrechung  der gesch�ftlichen  Abl�ufe, den  Verlust von Daten

sowie  alle  �brigen  materiellen  und  ideellen  Verluste  und  deren

Folgesch�den ein und gilt selbst dann, wenn ich zuvor ausdr�cklich auf

die M�glichkeit derartiger Sch�den hingewiesen worden bin.

Sollte ein  Fehler entdeckt  werden, so  bin ich  bestrebt, diesen  so

schnell wie m�glich zu korrigieren.

DURCH DIE  NUTZUNG DER VORLIEGENDEN UNIT ERKL�RT DER ANWENDER SEIN

EINVERST�NDNIS MIT O.G. GARANTIE- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

---------------------------------------------------------------------------

Patrick Morgenstern (eMail: FreakDD@gmx.de)